烟台理工学院上机报告

学院名称：    信息工程学院

课程名称：     计算机网络

专    业：     计算机科学与技术

班    级：      信2351-1

学    号：      202305851128

姓    名：       崔辰

学    期：       2024-2025-2

信息工程学院上机报告评阅表

| 分 项 评 价 | 评阅项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实 验 完 成 度 （40分） | 报告涵盖了所有必要的内容，没有遗漏或缺失。 |  |
|  | 内 容 完 整 性 （30分） | 报告内容的逻辑连贯性和结构的条理性。 报告中的数据、引用和结论的准确性。 |  |
|  | 收 获 与 体 会 （15分） | 报告中收获与体会深刻，能够深刻体会到生产实习的作用与意义。 |  |
|  | 内 容 表 述 （15分） | 报告的文字表达是否通顺、清晰。 |  |
| 评阅人最终给分： 分 |  |  |  |
| 评 阅 人 评 语 | 评阅人签字： 年 月 日 |  |  |

实验4. 配置VLANIF接口和静态路由

1.1实验目的

1. 掌握eNSP模拟器的基本设置方法。

2．复习VLAN划分的原理和方法。

3．掌握VLANIF接口的作用及配置方法。

4．掌握交换机静态路由的作用及配置方法。

1.2实验环境

- 能够接入的局域网的计算机。

- 华为ensp模拟软件。

- Wireshark软件。

1.3实验内容

- 根据给出的场景，设计网络架构。

- 使用eNSP搭建网络拓扑，并划分VLAN。

- 配置VLANIF接口。

- 配置静态路由，实现网络访问需求。

1.4 背景知识

①虚拟局域网（VLAN）

是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样。

与传统的局域网技术相比较，VLAN技术更加灵活，它具有以下优点： 网络设备的移动、添加和修改的管理开销减少；可以控制广播活动；可提高网络的安全性。

②交换机三种链路类型

Access：只能属于1个VLAN，一般用于连接计算机端口（计算机和交换机）。

Trunk：可以允许多个VLAN通过，可以接收和发送多个VLAN的报文，一般用于交换机之间连接的端口。

Hybird:可以允许多个VLAN通过，可以接收和发送多个VLAN 报文，可以用于交换机的间连接也可以用于连接用户计算机。

③VLANIF接口

1）VLANIF接口是一种虚拟接口，可以实现VLAN间的三层互通。

2）VANIF配置简单，是实现VLAN间互访最常用的一种技术

3）每个VLAN需要配置一个VLANIF，给VLANIF配置接口IP地址，并指定一个IP子网网段，作为VLAN内主机的网关。

1.5实验步骤

1.5.1 根据实际场景，设计网络架构

学校管理部门拟搭建一个网络，方便日常工作。具体使用场景及需求如下：

- 招生就业部、学生工作部、学籍管理部、考试中心四个部门的电脑需接入网络。

- 为简化网络架构，假设每个部门各有一台PC，且直接连到交换机上。通过两台交换机实现网络互连。

请根据上述场景及需求，为学校管理部门设计网络架构。

1.整体网络架构设计

整体网络架构设计思路如下：

- 使用两台三层交换机搭建局域网。

- 每个部门的PC分属于不同的VLAN，位于不同的IP网段。

- 在每台交换机上按端口划分VLAN。

网络拓扑结构如下：

2.详细网络设计

各主机的IP地址、子网掩码、VLAN划分及交换机端口定义如下。

| VLAN | 设备 | IP地址 | 掩码 | 网关 | 端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 | LSW1 GE0/0/1 |
| 30 | PC2 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254 | LSW1 GE0/0/2 |
| 20 | PC3 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 | LSW2 GE0/0/2 |
| 40 | PC4 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | 192.168.40.254 | LSW2 GE0/0/3 |

注意，vlan划分完成后，4台PC间无法通信。

1.5.2使用eNSP搭建网络拓扑，并划分VLAN

按照上一步的网络设计，在eNSP中搭建网络拓扑，并启动设备。

- 在LSW1上进行配置

<Huawei> system-view

[Huawei] sysname LSW1

[LSW1] vlan batch 10 30 12

[LSW1] interface GigabitEthernet 0/0/1

[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access

[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10

[LSW1-GigabitEthernet0/0/1] quit

[LSW1] interface GigabitEthernet 0/0/2

[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access

[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 30

[LSW1-GigabitEthernet0/0/2] quit

[LSW1] interface GigabitEthernet 0/0/3

[LSW1-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk

[LSW1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan all

[LSW1-GigabitEthernet0/0/3] quit

LSW1] interface vlanif 10

[LSW1-Vlanif10] ip address 192.168.10.254 24

[LSW1-Vlanif10] quit

[LSW1] interface vlanif 30

[LSW1-Vlanif30] ip address 192.168.30.254 24

[LSW1-Vlanif30] quit

[LSW1] interface vlanif 12

[LSW1-Vlanif12] ip address 192.168.12.1 24

[LSW1-Vlanif12] quit

[LSW1] ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.12.2

[LSW1] ip route-static 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.12.22.在LSW2上进行配置

<Huawei> system-view

[Huawei] sysname LSW2

[LSW2] vlan batch 20 40 12

[LSW2] interface GigabitEthernet 0/0/2

[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access

[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20

[LSW2-GigabitEthernet0/0/2] quit

[LSW2] interface GigabitEthernet 0/0/3

[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access

[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 40

[LSW2-GigabitEthernet0/0/3] quit

[LSW2] interface GigabitEthernet 0/0/1

[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan all

[LSW2-GigabitEthernet0/0/1] quit

[LSW2] interface vlanif 20

[LSW2-Vlanif20] ip address 192.168.20.254 24

[LSW2-Vlanif20] quit

[LSW2] interface vlanif 40

[LSW2-Vlanif40] ip address 192.168.40.254 24

[LSW2-Vlanif40] quit

[LSW2] interface vlanif 12

[LSW2-Vlanif12] ip address 192.168.12.2 24

[LSW2-Vlanif12] quit

[LSW2] ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.12.1

[LSW2] ip route-static 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.12.1

1.5.3 配置VLANIF接口

VLANIF接口配置如下：

| 交换机 | VLANIF接口 | IP地址 | 掩码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LSW1 | VLANIF10 | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 |  |
| LSW1 | VLANIF30 | 192.168.30.254 | 255.255.255.0 |  |
| LSW1 | VLANIF12 | 192.168.12.1 | 255.255.255.0 |  |
| LSW2 | VLANIF20 | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 |  |
| LSW2 | VLANIF40 | 192.168.40.254 | 255.255.255.0 |  |
| LSW2 | VLANIF12 | 192.168.12.2 | 255.255.255.0 |  |

- 在LSW1上配置VLANIF接口

- 在LSW2上配置VLANIF接口

Ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.12.1

Ip route-static 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.12.1

注意，VLANIF接口配置完成后，同一交换机下的2台PC可以通信，不同交换机下的PC间无法通信。

1.5.4 配置静态路由

1.在LSW1上配置静态路由

[LSW1] ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.12.2

[LSW1] ip route-static 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.12.2

2.在LSW2上配置静态路由

[LSW2] ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.12.1

[LSW2] ip route-static 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.12.1

1.6实验总结

本次实验使用 eNSP 搭建了两台交换机和四台 PC 的网络拓扑。我首先通过划分 VLAN 并配置 Access、Trunk 接口，实现了各部门的二层网络隔离；随后配置了 VLANIF 接口作为各网段的网关；最后配置了静态路由，成功打通了跨交换机、跨 VLAN 的网络通信。通过实验，我熟练掌握了华为设备的配置命令，深刻理解了 VLAN 二层隔离与三层路由转发的工作原理。